ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH … SỞ/HUYỆN/NGÀNH/XÃ … (ĐƠN VỊ VẬN HÀNH HTTT) HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ HỆ THỐNG THÔNG TIN SỞ A Tỉnh A – 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT	1

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	3

PHẦN I. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN	4

1. Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin	4

2. Thông tin Đơn vị vận hành	4

3. Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống	4

4. Mô tả cấu trúc của hệ thống	5

PHẦN II. THUYẾT MINH CẤP ĐỘ ĐỀ XUẤT	9

1. Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất	9

2. Thuyết minh đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin	9

PHẦN III. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM  AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN	10

PHỤ LỤC I. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ VỚI CẤP ĐỘ 2	12

6.1.1. Thiết lập chính sách an toàn thông tin	12

6.1.2. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin	14

6.1.3. Bảo đảm nguồn nhân lực	16

6.1.4. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin	18

6.1.5. Quản lý vận hành hệ thống thông tin	22

PHỤ LỤC II. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÀNH PHẦN CẤP ĐỘ 2	33

6.2.1. Bảo đảm an toàn mạng	33

6.2.2. Bảo đảm an toàn máy chủ	38

6.2.3. Bảo đảm an toàn ứng dụng	40

6.2.4. Bảo đảm an toàn dữ liệu	42

# THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Nghĩa đầy đủ |
| --- | --- | --- |
| 1 | CNTT | Công nghệ thông tin |
| 2 | CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | HSĐXCĐ | Hồ sơ đề xuất cấp độ |
| 4 | LAN | Mạng nội bộ |
| 5 | WAN | Mạng tin học diện rộng |

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng  1. Danh mục các ứng dụng/dịch vụ cung cấp bởi hệ thống	7

Bảng  2. Quy hoạch địa chỉ IP các vùng mạng trong hệ thống	7

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1. Cấu trúc logic của hệ thống	5

Hình  2. Kết nối vật lý của hệ thống	6

# PHẦN I. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

## Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin

- Tên Tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh …

- Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Căn cứ xác định Chủ quản hệ thống thông tin theo ….

- Người đại diện: Nguyễn Văn A,  Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Địa chỉ:

- Thông tin liên hệ:

+ Số điện thoại:

+ Thư điện tử:

## Thông tin Đơn vị vận hành

- Tên Đơn vị vận hành: Sở/Ngành/Huyện/Xã A.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Quyết định số …/QĐ-UBND ngày ../../20xx

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn B,  Chức vụ:….

- Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở của đơn vị.

- Thông tin liên hệ: Số điện thoại, Thư điện tử.

## Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống

- Phạm vi, quy mô của Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin Sở A được thiết lập để phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Sở A.

- Đối tượng phục vụ của hệ thống: Công chức, viên chức, người lao động và cơ quan, tổ chức khác liên quan đến việc cung cấp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của Sở A.

## Mô tả cấu trúc của hệ thống

### Mô hình logic tổng thể

a) Sơ đồ hiện trạng của hệ thống

Hình 1. Cấu trúc logic của hệ thống hiện tại

b) Sơ đồ hệ thống quy hoạch mới để đáp ứng các yêu cầu an toàn

Hình 1. Cấu trúc logic của hệ thống theo quy hoạch mới

Các vùng mạng được thiết kế như sau:

- Vùng mạng biên được đặt các thiết bị Router, Firewall để kết nối hệ thống ra các mạng bên ngoài và mạng Internet.

- Vùng DMZ đặt các máy chủ công cộng, cung cấp dịch vụ ra bên ngoài Internet.

- Vùng máy chủ nội bộ (Server Farm) đặt các máy chủ nội bộ, máy chủ cơ sở dữ liệu, cung cấp các dịch vụ/chuyên ngành cho người sử dụng trong hệ thống.

- Vùng mạng nội bộ: ….

### Mô hình kết nối vật lý

a) Sơ đồ kết nối vật lý hiện trạng

Hình  3. Kết nối vật lý của hệ thống

b) Sở đồ kết nối vật lý theo quy hoạch mới

### Danh mục thiết bị sử dụng trong hệ thống

a) Danh mục thiết bị đang sử dụng trong hệ thống

| STT | Tên thiết bị/ Chủng loại | Vị trí triển khai | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modem/VNPT | Vùng mạng biên | Kết nối và định tuyến động với các Router của ISP. |
| 2 | CoreSW/Cisco3750 | Vùng mạng DMZ | Kết nối các vùng mạng của hệ thống |
| 3 | SWSF/ Cisco2960 | Vùng máy chủ nội bộ | Thiết bị định tuyến quản lý, kết nối vùng máy chủ nội bộ |
| 4 | L2 SW/ Cisco2960 | Vùng mạng nội bộ | Kết nối các máy trạm và thiết bị đầu cuối trong vùng mạng LAN. |
| 5 | L3 SW/ Cisco2960 | Vùng mạng nội bộ | Kết nối, định tuyền các Vlan trong mạng nội bộ. |

Bảng 1. Danh mục thiết bị sử dụng trong hệ thống

b) Danh mục thiết bị bổ sung theo quy hoạch mới

| STT | Tên thiết bị/ Chủng loại | Vị trí triển khai | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FW01/Fortinet200D | Vùng mạng biên | Quản lý truy cập vào/ra và bảo vệ vùng DMZ; Vùng máy chủ nội bộ; Vùng mạng biên. |
| 2 | WAF01/V2-WAF | Vùng mạng DMZ | Thiết bị tường lửa bảo vệ ứng dụng web. |

Bảng 2. Danh mục thiết bị bổ sung theo quy hoạch mới

| STT | Tên thiết bị/ Chủng loại | Vị trí triển khai | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server 01/Dell PowerEdge R250 | Vùng máy chủ nội bộ | Máy chủ cài đặt ứng dụng Web |
| 2 | Server 02/Dell PowerEdge R250 | Vùng máy chủ nội bộ | Lưu trữ CSDL của hệ thống |
| 3 | Server 03/Dell PowerEdge R250 | Vùng máy chủ nội bộ | Máy chủ cài đặt app hệ thống |

Bảng 3. Danh mục thiết bị máy chủ sử dụng trong hệ thống

### Danh mục các ứng dụng/dịch vụ cung cấp bởi hệ thống

| STT | Tên dịch vụ | Máy chủ/Ứng dụng cài đăt/Vùng mạng/HĐH | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý văn bản và điều hành | Web Server (Máy Ảo)/Cài đặt Web-App/Vùng DMZ/Window Server 2019 Database Server (Máy Ảo)/ Cài đặt SQL server 2019/Vùng máy chủ nội bộ/Window Server 2019 | Quản lý hệ thống văn bản và điều hành |

Bảng  1. Danh mục các ứng dụng/dịch vụ cung cấp bởi hệ thống

### Quy hoạch địa chỉ IP các vùng mạng trong hệ thống

| STT | Vùng mạng | IP Private | IP Public |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vùng máy DMZ | 172.16.1.0/24 |  |
| 2 | Vùng máy chủ nội bộ | 172.18.0.1/24 |  |
| 3 | Vùng mạng biên | 103.16.0.0/24 | 103.16.0.0/24 |
| 4 | Vùng mạng LAN | 192.168.0.1/24 |  |

Bảng  2. Quy hoạch địa chỉ IP các vùng mạng trong hệ thống

# PHẦN II. THUYẾT MINH CẤP ĐỘ ĐỀ XUẤT

## Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất

| STT | Hệ thống | Cấp độ đề xuất | Căn cứ đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống quản lý văn bản và điều hành | 2 | Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định 85/2016/NĐ-CP |

## Thuyết minh đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin Sở A được xây dựng để phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng nhưng không xử lý thông tin bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 85/2016/NĐ-CP, hệ thống này được đề xuất cấp độ 2.

# PHẦN III. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM 
AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

I. Thuyết minh phương án về quản lý bao gồm các nội dung sau:

1. Thiết lập chính sách an toàn thông tin

2. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin

3. Bảo đảm nguồn nhân lực

4. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống

5. Quản lý vận hành hệ thống

- Quản lý an toàn mạng

- Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng

- Quản lý an toàn dữ liệu

- Quản lý sự cố an toàn thông tin

- Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối.

Đối với những yêu cầu quản lý chưa đáp ứng các yêu cầu an toàn trong Thuyết minh này, Đơn vị vận hành sẽ cập nhật, bổ sung trình Chủ quản hệ thống thông tin ban hành trong vòng 01 tháng, kể từ khi HSĐXCĐ được phê duyệt.

II. Thuyết minh phương án về kỹ thuật bao gồm các nội dung:

1. Bảo đảm an toàn mạng

1.1. Thiết kế hệ thống

1.2. Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng

1.3. Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng

1.4. Nhật ký hệ thống

1.5. Phòng chống xâm nhập

1.6. Bảo vệ thiết bị hệ thống

2. Bảo đảm an toàn máy chủ

2.1. Xác thực

2.2. Kiểm soát truy cập

2.3. Nhật ký hệ thống

2.4. Phòng chống xâm nhập

2.5. Phòng chống phần mềm độc hại

2.6. Xử lý máy chủ khi chuyển giao

3. Bảo đảm an toàn ứng dụng

3.1. Xác thực

3.2. Kiểm soát truy cập

3.3. Nhật ký hệ thống

3.4. An toàn ứng dụng và mã nguồn

4. Bảo đảm an toàn dữ liệu

4.1. Bảo mật dữ liệu

4.2. Sao lưu dự phòng

Đối với các yêu cầu kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu an toàn cơ bản trong Thuyết minh này, Đơn vị vận hành sẽ triển khai nâng cấp, thiết lập cấu hình hệ thống để đáp ứng yêu cầu trong vòng 12 tháng, kể từ khi HSĐXCĐ được phê duyệt.

Trên cơ sở đó, thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin Sở A sẽ bao gồm các thuyết minh thành phần sau:

| STT | Hệ thống | Cấp độ đề xuất | Nội dung thuyết minh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuyết minh phương án đáp ứng yêu cầu quản lý | 2 | Phụ lục I |
| 2 | Thuyết minh phương án đáp ứng yêu cầu kỹ thuật | 2 | Phụ lục II |

# PHỤ LỤC I. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ VỚI CẤP ĐỘ 2

## 6.1.1. Thiết lập chính sách an toàn thông tin

### 6.1.1.1. Chính sách an toàn thông tin

| Yêu cầu | Xây dựng chính sách an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Quản lý an toàn mạng 1. Hoạt động của hệ thống phải được giám sát thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính khả dụng của hệ thống. 2. Toàn bộ cấu hình hệ thống phải được sao lưu, dự phòng trên thiết bị hoặc hệ thống lưu trữ độc lập, định kỳ 01 tháng/lần. 3. Khi thực hiện nâng cấp, thay đổi cấu hình hệ thống phải thực hiện ngoài giờ làm việc. 4. Phải kiểm tra hoạt động tổng thể của hệ thống sau khi thay đổi cấu hình hoặc nâng cấp hệ thống. 5. Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố: a) Định kỳ hàng tháng hoặc khi có thay đổi, bộ phận chuyên trách thực hiện sao lưu, dự phòng hệ thống trên hệ thống độc lập như USB, DVD hoặc SAN. b) Các dữ liệu sau yêu cầu sao lưu, dự phòng: tập tin cấu hình hệ thống, ảnh hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ. 6. Truy cập và quản lý cấu hình hệ thống: a) Cấu hình hệ thống tư xa phải sử dụng các giảo thức bảo mật có mã hóa thông tin như SSL, TSL, SSH, VPN. b) Khi cấu hình hệ thống từ bên ngoài phải thông qua kết nối VPN. c) Toàn bộ cấu hình hệ thống phải được lưu trên thiết bị hoặc hệ thống lưu trữ độc lập. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng Quy định về quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng: 1. Quy định với máy chủ a) Hoạt động của máy chủ phải được giám sát thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính khả dụng của ứng dụng. b) Ảnh hệ điều hành phải được sao lưu dự phòng trên hệ thống lưu trữ độc lập định kỳ 01 tháng/lần. c) Máy chủ phải được nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng. d) Việc kết nối, gỡ bỏ máy chủ khỏi hệ thống phải được sự cho phép của Thủ trưởng đơn vị và xóa sạch dữ liệu. đ) Có tài liệu liệt kê, cài đặt với những phần mềm hệ thống cài trong máy chủ. 2. Quy định với ứng dụng: a) Hoạt động của ứng dụng phải được giám sát thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính khả dụng của ứng dụng. b) Ứng dụng phải được thiết lập chính sách xác thực; Kiểm soát truy cập; Có phương án bảo mật thông tin liên lạc và biện pháp bảo đảm an toàn ứng dụng và mã nguồn. c) Ứng dụng phải được định kỳ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin 2 năm/lần hoặc khi thay đổi, nâng cấp mở rộng. 3. Truy cập mạng của máy chủ: a) Kết nối, truy cập máy chủ phải được kiểm soát bởi tường lửa hệ thống. b) Chỉ mở cổng quản trị hệ thống từ vùng mạng LAN hoặc vùng mạng quản trị (nếu có). c) Truy cập quản trị máy chủ từ bên ngoài mạng phải qua kênh kết nối VPN. 4. Truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng: a) Định kỳ 03 tháng thay đổi các tài khoản, mật khẩu mặc định ngay khi đưa hệ điều hành, phần mềm vào sử dụng. b) Chỉ cấp quyền quản lý máy chủ và ứng dụng cho cán bộ quản trị theo chức năng nhiệm vụ được giao. c) Truy cập quản trị máy chủ và ứng dụng phải qua giao thức mã hóa như SSL, TLS, SSH và VPN. d) Truy cập quản trị máy chủ và ứng dụng từ bên ngoài mạng phải qua kênh kết nối VPN. 5. Quy định về cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố: a) Định kỳ hàng tháng hoặc khi nâng cấp ứng dụng phải sao lưu, dự phòng mã nguồn ứng dụng và cơ sở dữ liệu trên thiết bị hoặc hệ thống độc lập. b) Dữ liệu lưu trữ phải được mã hóa cùng mã kiểm tra tính nguyên vẹn. c) Dữ liệu lưu trữ phải được quản lý theo phiên bản và có quản lý truy cập. Quản lý an toàn dữ liệu 1. Quy định dự phòng và khôi phục dữ liệu: a) Định kỳ hàng tuần phải sao lưu, dự phòng cơ sở dữ liệu và dữ liệu nghiệp vụ (nếu có) trên thiết bị hoặc hệ thống độc lập. b) Dữ liệu lưu trữ phải được mã hóa cùng mã kiểm tra tính nguyên vẹn. c) Dữ liệu lưu trữ phải được quản lý theo phiên bản và có quản lý truy cập. 2. Định kỳ hàng tháng hoặc khi có thay đổi cấu hình trên hệ thống thực hiện quy trình sao lưu dự phòng: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ. 3. Bản sao lưu được lưu trữ trên thiết bị hoặc hệ thống độc lập. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Thực hiện cô lập hệ thống, ngắt kết nối với các hệ thống liên quan khác. 2. Khi có sự cố an toàn thông tin xảy ra, bộ phận chuyên trách phải sao lưu, dự phòng toàn bộ hiện trạng hệ thống trước khi xử lý sự cố. 3. Liên hệ với đầu mối ứng cứu sự cố theo thông tin đưa ra dưới đây: a) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh … - Người liên hệ: + Số điện thoại: + Email: b) Cục An toàn thông tin/Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) - Người liên hệ/bộ phận: Phòng Ứng cứu sự cố - Số điện thoại: 0869 100 317 - Email: ir@vncert.vn - Báo cáo sự cố qua nền tảng điều phối, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia: https://irlab.vn - Báo cáo sự cố qua website của VNCERT/CC: https://vncert.vn Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối 1. Khi kết nối thiết bị lưu trữ ngoài như ổ cứng di động, các loại thẻ nhớ, thiết bị lưu trữ USB,... phải quét virus trước khi đọc hoặc sao chép dữ liệu. 2. Không sử dụng các máy tính thuộc sở hữu cá nhân (máy xách tay của cá nhân, PDA) hoặc những thiết bị lưu trữ di động cá nhân vào mạng quản trị hoặc nghiệp vụ. Hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị lưu trữ ngoài để sao chép, di chuyển dữ liệu. 3. Thiết lập mạng công cộng cho các máy tính thuộc sở hữu cá nhân (máy xách tay của cá nhân, PDA) hoặc những thiết bị lưu trữ di động cá nhân và có quản lý truy cập vùng mạng này với các vùng mạng khác trong hệ thống. 4. Máy tính người sử dụng phải được thiết lập chế độ cập nhật bản vá tự động và phần mềm phòng chống mã độc. |

### 6.1.1.2. Xây dựng và công bố

| Yêu cầu | Quy định về xây dựng và công bố Quy chế bảo đảm an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trình người đứng đầu đơn vị vận hành ban hành. |

### 6.1.1.3. Rà soát, sửa đổi

| Yêu cầu | Có quy định về việc rà soát, sửa đổi Quy chế bảo đảm an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Định kỳ 03 năm hoặc khi có thay đổi Quy chế bảo đảm an toàn thông tin kiểm tra lại tính phù hợp và thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung. |

## 6.1.2. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin

### 6.1.2.1. Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin

| Yêu cầu | Thành lập hoặc chỉ định đơn vị/bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin trong tổ chức |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Giao Phòng A là bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin, có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin. |

### 6.1.2.2. Phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền

#### 6.1.2.2.a. Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin

| Yêu cầu | Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Giao Phòng A là đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin. |

#### 6.1.2.2.b. Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin

| Yêu cầu | Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin: a) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh … - Người liên hệ: + Số điện thoại: + Email: b) Cục An toàn thông tin/Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) - Người liên hệ/bộ phận: Phòng Ứng cứu sự cố - Số điện thoại: 0869 100 317 - Email: ir@vncert.vn - Báo cáo sự cố qua nền tảng điều phối, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia: https://irlab.vn - Báo cáo sự cố qua website của VNCERT/CC: https://vncert.vn |

#### 6.1.2.2.c. Tham gia các hoạt động, công tác bảo đảm an toàn thông tin khi có yêu cầu của tổ chức có thẩm quyền

| Yêu cầu | Tham gia các hoạt động, công tác bảo đảm an toàn thông tin khi có yêu cầu của tổ chức có thẩm quyền |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Bộ phần chuyên trách về an toàn thông tin là đầu mối tham gia các hoạt động, công tác bảo đảm an toàn thông tin khi có yêu cầu của tổ chức có thẩm quyền |

## 6.1.3. Bảo đảm nguồn nhân lực

### 6.1.3.1. Tuyển dụng

| Yêu cầu | Có quy định về tuyển dụng cán bộ và điều kiện tuyển dụng cán bộ |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Quy định về tuyển dụng cán bộ và điều kiện tuyển dụng cán bộ: Cán bộ được tuyển dụng vào vị trí làm về an toàn thông tin có trình độ, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng. |

### 6.1.3.2. Trong quá trình làm việc

#### 6.1.3.2.a. Có quy định về việc thực hiện nội quy, quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng, cán bộ quản lý và vận hành hệ thống

| Yêu cầu | Có quy định về việc thực hiện nội quy, quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng, cán bộ quản lý và vận hành hệ thống |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Quy định về việc thực hiện bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình làm việc: Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng, cán bộ quản lý và vận hành hệ thống a) Với người sử dụng: - Người sử dụng có trách nhiệm đảm bảo ATTT đối với từng vị trí công việc. - Phải được thường xuyên tổ chức quán triệt các quy định về ATTT, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm đảm bảo ATTT. - Phải có trách nhiệm tự quản lý, bảo quản thiết bị mà mình được giao sử dụng; không tự ý thay đổi, tháo lắp thiết bị. b) Với cán bộ quản lý và vận hành hệ thống - Cán bộ quản lý và vận hành hệ thống phải thiết lập phương pháp hạn chế truy cập mạng không dây, giám sát và điều khiển truy cập không dây, tổ chức sử dụng chứng thực và mã hóa để bảo vệ truy cập không dây tới hệ thống thông tin. - Cán bộ quản lý và vận hành hệ thống phải tổ chức quản lý định danh đối với tất cả người dùng tham gia sử dụng hệ thống thông tin. |

#### 6.1.3.2.b. Có kế hoạch và định kỳ hàng năm tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người sử dụng

| Yêu cầu | Có kế hoạch và định kỳ hàng năm tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người sử dụng |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Kế hoạch và định kỳ hàng năm tổ chức đào tạo về an toàn thông tin cho 03 nhóm đối tượng bao gồm: cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và người sử dụng trong hệ thống. |

### 6.1.3.3. Chấm dứt hoặc thay đổi công việc

| Yêu cầu 6.1.3.3.a | Cán bộ chấm dứt hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác (nếu có) thuộc sở hữu của tổ chức |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Quy định đối với cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc: a) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức. b) Bộ phận chuyên trách vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. |

| Yêu cầu 6.1.3.3.b | Có quy trình và thực hiện vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin thực hiện vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. |

## 6.1.4. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin

### 6.1.4.1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin

#### 6.1.4.1.a. Có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin

| Yêu cầu | Có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Bộ phận chuyên trách xây dựng tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin và thuyết minh trong Hồ sơ đề xuất cấp độ của hệ thống. |

#### 6.1.4.1.b. Có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin

| Yêu cầu | Có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Bộ phận chuyên trách xây dựng tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin thuyết minh trong Hồ sơ đề xuất cấp độ của hệ thống. |

#### 6.1.4.1.c. Có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

| Yêu cầu | Có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Bộ phận chuyên trách xây dựng tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ của hệ thống thông tin thuyết minh trong Hồ sơ đề xuất cấp độ của hệ thống. |

#### 6.1.4.1.d. Có tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn thông tin

| Yêu cầu | Có tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Bộ phận chuyên trách xây dựng tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống thông tin thuyết minh trong Hồ sơ đề xuất cấp độ của hệ thống. |

#### 6.1.4.1.đ. Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống

| Yêu cầu | Có quy định khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Bộ phận chuyên trách khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống, báo cáo Lãnh đạo quyết định trước khi thực hiện thay đổi. |

### 6.1.4.2. Phát triển phần mềm thuê khoán

#### 6.1.4.2.a. Có biên bản, hợp đồng và các cam kết đối với bên thuê khoán các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm thuê khoán

| Yêu cầu | Có biên bản, hợp đồng và các cam kết đối với bên thuê khoán các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm thuê khoán |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Quy định đối với việc phát triển phần mềm thuê khoán: Yêu cầu có biên bản, hợp đồng và các cam kết đối với bên thuê khoán các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm thuê khoán. |

#### 6.1.4.2.b. Yêu cầu các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm

| Yêu cầu | Có quy định yêu cầu các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Quy định đối với việc phát triển phần mềm thuê khoán: a) Các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm cho bộ phận chuyên trách. b) Bộ phận chuyên trách có trách nhiệm quản lý và lưu trữ mã nguồn an toàn. |

### 6.1.4.3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống

#### 6.1.4.3.a. Thực hiện kiểm thử hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác sử dụng

| Yêu cầu | Có quy định về việc thực hiện kiểm thử hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác sử dụng |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Quy định đối với việc thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống: 1. Bên triển khai xây dựng kế hoạch, nội dung thử nghiệm hệ thống trước khi thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. 2. Đơn vị vận hành thực hiện kiểm thử hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác theo phương án thiết kế được phê duyệt trong Hồ sơ đề xuất cấp độ. |

#### 6.1.4.3.b. Có nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống

| Yêu cầu | Có yêu cầu về nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Quy định đối với việc thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống: Bộ phận chuyên trách và bên triển khai hệ thống xây dựng kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống, trình Lãnh đạo đơn vị phê duyệt trước khi đưa hệ thống vào vận hành, khai thác. |

#### 6.1.4.3.c. Có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống

| Yêu cầu | Có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Quy định đối với việc thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống: Bộ phận chuyên trách phối hợp với bên triển khai hệ thống thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống, trước khi đưa vào vận hành, khai thác. |

## 6.1.5. Quản lý vận hành hệ thống thông tin

### 6.1.5.1. Quản lý an toàn mạng

#### 6.1.5.1.a. Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống

| Yêu cầu | Có quy định về quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Quy định về quản lý an toàn mạng: 1. Hoạt động của hệ thống phải được giám sát thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính khả dụng của hệ thống. 2. Toàn bộ cấu hình hệ thống phải được sao lưu, dự phòng trên thiết bị hoặc hệ thống lưu trữ độc lập, định kỳ 01 tháng/lần. 3. Khi thực hiện nâng cấp, thay đổi cấu hình hệ thống phải thực hiện ngoài giờ làm việc. 4. Phải kiểm tra hoạt động tổng thể của hệ thống sau khi thay đổi cấu hình hoặc nâng cấp hệ thống. |

#### 6.1.5.1.b. Cập nhật; sao lưu dự phòng các tập tin cấu hình hệ thống và khôi phục hệ thống sau khi xảy ra sự cố

| Yêu cầu | Có quy định về cập nhật; sao lưu dự phòng các tập tin cấu hình hệ thống và khôi phục hệ thống sau khi xảy ra sự cố |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | 5. Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố: a) Định kỳ hàng tháng hoặc khi có thay đổi, bộ phận chuyên trách thực hiện sao lưu, dự phòng hệ thống trên hệ thống độc lập như USB, DVD hoặc SAN. b) Các dữ liệu sau yêu cầu sao lưu, dự phòng: tập tin cấu hình hệ thống, ảnh hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ. |

#### 6.1.5.1.c. Truy cập và quản lý cấu hình hệ thống

| Yêu cầu | Truy cập và quản lý cấu hình hệ thống |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | 6. Truy cập và quản lý cấu hình hệ thống: a) Cấu hình hệ thống tư xa phải sử dụng các giảo thức bảo mật có mã hóa thông tin như SSL, TSL, SSH, VPN. b) Khi cấu hình hệ thống từ bên ngoài phải thông qua kết nối VPN. c) Toàn bộ cấu hình hệ thống phải được lưu trên thiết bị hoặc hệ thống lưu trữ độc lập. |

### 6.1.5.2. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng

6.1.5.2.a. Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ

| Yêu cầu | Có quy định về quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Quy định về quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng: 1. Quy định với máy chủ a) Hoạt động của máy chủ phải được giám sát thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính khả dụng của ứng dụng. b) Ảnh hệ điều hành phải được sao lưu dự phòng trên hệ thống lưu trữ độc lập định kỳ 01 tháng/lần. c) Máy chủ phải được nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng. d) Việc kết nối, gỡ bỏ máy chủ khỏi hệ thống phải được sự cho phép của Thủ trưởng đơn vị và xóa sạch dữ liệu. đ) Có tài liệu liệt kê, cài đặt với những phần mềm hệ thống cài trong máy chủ. 2. Quy định với ứng dụng: a) Hoạt động của ứng dụng phải được giám sát thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính khả dụng của ứng dụng. b) Ứng dụng phải được thiết lập chính sách xác thực; Kiểm soát truy cập; Có phương án bảo mật thông tin liên lạc và biện pháp bảo đảm an toàn ứng dụng và mã nguồn. c) Ứng dụng phải được định kỳ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin 2 năm/lần hoặc khi thay đổi, nâng cấp mở rộng. |

#### 6.1.5.2.b. Truy cập mạng của máy chủ

| Yêu cầu | Có quy định quản lý truy cập mạng của máy chủ |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | 3. Truy cập mạng của máy chủ: a) Kết nối, truy cập máy chủ phải được kiểm soát bởi tường lửa hệ thống. b) Chỉ mở cổng quản trị hệ thống từ vùng mạng LAN hoặc vùng mạng quản trị (nếu có). c) Truy cập quản trị máy chủ từ bên ngoài mạng phải qua kênh kết nối VPN. |

#### 6.1.5.2.c. Truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng

| Yêu cầu | Có quy định quản lý truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | 4. Truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng: a) Định kỳ 03 tháng thay đổi các tài khoản, mật khẩu mặc định ngay khi đưa hệ điều hành, phần mềm vào sử dụng. b) Chỉ cấp quyền quản lý máy chủ và ứng dụng cho cán bộ quản trị theo chức năng nhiệm vụ được giao. c) Truy cập quản trị máy chủ và ứng dụng phải qua giao thức mã hóa như SSL, TLS, SSH và VPN. d) Truy cập quản trị máy chủ và ứng dụng từ bên ngoài mạng phải qua kênh kết nối VPN. |

#### 6.1.5.2.d. Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố

| Yêu cầu | Có quy định về cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | 5. Quy định về cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố: a) Định kỳ hàng tháng hoặc khi nâng cấp ứng dụng phải sao lưu, dự phòng mã nguồn ứng dụng và cơ sở dữ liệu trên thiết bị hoặc hệ thống độc lập. b) Dữ liệu lưu trữ phải được mã hóa cùng mã kiểm tra tính nguyên vẹn. c) Dữ liệu lưu trữ phải được quản lý theo phiên bản và có quản lý truy cập. |

### 6.1.5.3. Quản lý an toàn dữ liệu

#### 6.1.5.3.a. Chính sách, quy trình dự phòng và khôi phục dữ liệu

| Yêu cầu | Có chính sách, quy trình dự phòng và khôi phục dữ liệu |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: 1. Quy định dự phòng và khôi phục dữ liệu: a) Định kỳ hàng tuần phải sao lưu, dự phòng cơ sở dữ liệu và dữ liệu nghiệp vụ (nếu có) trên thiết bị hoặc hệ thống độc lập. b) Dữ liệu lưu trữ phải được mã hóa cùng mã kiểm tra tính nguyên vẹn. c) Dữ liệu lưu trữ phải được quản lý theo phiên bản và có quản lý truy cập. |

#### 6.1.5.3.b. Định kỳ hoặc khi có thay đổi cấu hình trên hệ thống thực hiện quy trình sao lưu dự phòng: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ

| Yêu cầu | Có quy định định kỳ hoặc khi có thay đổi cấu hình trên hệ thống thực hiện quy trình sao lưu dự phòng: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: 2. Định kỳ hàng tháng hoặc khi có thay đổi cấu hình trên hệ thống thực hiện quy trình sao lưu dự phòng: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ. 3. Bản sao lưu được lưu trữ trên thiết bị hoặc hệ thống độc lập. |

### 6.1.5.4. Quản lý sự cố an toàn thông tin

| Yêu cầu | Phương án quản lý sự cố an toàn thông tin mạng |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: 1. Thực hiện cô lập hệ thống, ngắt kết nối với các hệ thống liên quan khác. 2. Khi có sự cố an toàn thông tin xảy ra, bộ phận chuyên trách phải sao lưu, dự phòng toàn bộ hiện trạng hệ thống trước khi xử lý sự cố. 3. Liên hệ với đầu mối ứng cứu sự cố theo thông tin đưa ra dưới đây: a) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh - Người liên hệ: + Số điện thoại: + Email: b) Cục An toàn thông tin/Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) - Người liên hệ/bộ phận: Phòng Ứng cứu sự cố - Số điện thoại: 0869 100 317 - Email: ir@vncert.vn - Báo cáo sự cố qua nền tảng điều phối, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia: https://irlab.vn - Báo cáo sự cố qua website của VNCERT/CC: https://vncert.vn |

### 6.1.5.5. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối

| Yêu cầu | Có quy định về quản lý truy cập, sử dụng tài nguyên nội bộ |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối: 1. Khi kết nối thiết bị lưu trữ ngoài như ổ cứng di động, các loại thẻ nhớ, thiết bị lưu trữ USB,... phải quét virus trước khi đọc hoặc sao chép dữ liệu. 2. Không sử dụng các máy tính thuộc sở hữu cá nhân (máy xách tay của cá nhân, PDA) hoặc những thiết bị lưu trữ di động cá nhân vào mạng quản trị hoặc nghiệp vụ. 3. Thiết lập mạng công cộng cho các máy tính thuộc sở hữu cá nhân (máy xách tay của cá nhân, PDA) hoặc những thiết bị lưu trữ di động cá nhân và có quản lý truy cập vùng mạng này với các vùng mạng khác trong hệ thống. 4. Máy tính người sử dụng phải được thiết lập chế độ cập nhật bản vá tự động và phần mềm phòng chống mã độc. |

### 6.1.5.6. Phương án Quản lý rủi ro an toàn thông tin

| Yêu cầu | Có chính sách, quy trình quản lý quản lý rủi ro an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm những nội dung sau: Quy định về Quản lý rủi ro an toàn thông tin: Đơn vị vận hành xây dựng và ban hành Hồ sơ Quản lý rủi ro an toàn thông tin bao gồm các nội dung sau: a. Danh mục tài sản thông tin, dữ liệu có trong hệ thống 2. Đánh giá các rủi ro an toàn thông tin đối với mỗi loại tài sản. 3. Có phương án dự phòng và khôi phục sau sự cố đối với thông tin, dữ liệu và ứng dụng. |

### 6.1.5.7. Phương án Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ hệ thống thông tin

| Yêu cầu | Có quy định, quy trình về Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Quy định, quy trình về Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ bao gồm các nội dung sau: 1. Thiết bị CNTT có chứa dữ liệu (máy tính, thiết bị lưu trữ, ...) khi bị hỏng phải được cán bộ vận hành kiểm tra, sửa chữa, khắc phục. Phải có biện pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo không để lọt lộ thông tin hay lây nhiễm mã độc đối với máy tính mang ra bên ngoài sửa chữa, bảo hành. 2. Trước khi tiến hành thanh lý/loại bỏ thiết bị công nghệ thông tin cũ, phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật xoá bỏ hoàn toàn dữ liệu người dùng đã tạo ra, đảm bảo không thể phục hồi. 3. Các phương tiện và thiết bị CNTT: Máy tính cá nhân (PC), máy tính xách tay, máy chủ, các thiết bị mạng, phương tiện lưu trữ như CD/DVD, thẻ nhớ, ổ cứng phải xóa sạch dữ liệu khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng. |

# PHỤ LỤC II. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÀNH PHẦN CẤP ĐỘ 2

## 6.2.1. Bảo đảm an toàn mạng

### 6.2.1.1. Thiết kế hệ thống

a) Các vùng mạng trong hệ thống:

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vùng mạng nội bộ | Có | Cung cấp kết nối mạng cho các máy trạm và các thiết bị đầu cuối, các thiết bị khác của người sử dụng vào hệ thống |
| 2 | Vùng mạng biên | Có | Cung cấp các kết nối hệ thống ra bên ngoài Internet và các mạng khác |
| 3 | Vùng DMZ | Có | Đặt máy chủ như Reverse Proxy, các giải pháp bảo mật WAF, Email Security Gateway để bảo vệ các ứng dụng khi các ứng dụng này cho phép truy cập trực tiếp từ các mạng bên ngoài và mạng Internet. |
| 4 | Vùng máy chủ nội bộ | Có | Vùng đặt máy chủ nội bộ như máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ lưu trữ dữ liệu nội bộ,… |

b) Phương án bảo đảm an toàn thông tin

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn | Có | Thiết lập cấu hình VPN trên tường lửa Firewall01 cho phép người vận hành, người sử dụng quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn. |
| 2 | Phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập | Có | Thiết lập cấu hình chức năng IDS/IPS trên các luật/các giao diện của tường lửa Firewall 01 để quản lý truy cập và phòng, chống xâm nhập giữa vùng mạng LAN, DMZ, Máy chủ nội bộ và mạng biên. |
| 3 | Phương án phòng chống mã độc cho máy chủ và máy trạm | Có | Cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc cho toàn bộ máy chủ/máy trạm có trong hệ thống sử dụng giải pháp AV (hoặc EDR) của hãng … |
| 4 | Phương án phòng chống tấn công mạng cho ứng dụng web |  | Sử dụng sản phẩm Tường lửa ứng dụng web WAF01 được đặt tại phân vùng mạng DMZ |
| 5 | Phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử (đối với hệ thống thư điện tử) |  | NA |
| 6 | Phương án dự phòng cho các thiết bị mạng chính | Có | Thiết bị mạng chính bảo gồm Firewall01 và WAF01. Các thiết bị này khi xảy ra sự cố sẽ triển khai giải pháp mã nguồn mở Pfsense và ModSecurity để thay thế tạm thời. |

### 6.2.1.2. Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet | Có | Cấu hình trên Firewall01 chỉ cho phép người quản trị, người sử dụng truy cập vào các tài nguyên hệ thống thông qua kết nối VPN. |
| 2 | Kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể; chặn tất cả truy cập tới các dịch vụ, ứng dụng mà hệ thống không cung cấp hoặc không cho phép truy cập từ bên ngoài | Có | Tường lửa Firewall01 cấu hình chỉ cho phép mở cổng 80,443 truy cập từ bên ngoài vào máy chủ ứng dụng web. |
| 3 | Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng. | Có | Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) trên Tường lửa Firewall01 để ngắt phiên kết nối VPN khi người dùng không thao tác sử dụng trong 05 phút. |

### 6.2.1.3 Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ cho phép truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo yêu cầu nghiệp vụ, chặn các dịch vụ khác không phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chính sách của tổ chức | Có | Tường lửa Firewall01 thiết lập chính sách chỉ cho phép truy cập ra bên ngoài với các dịch vụ phổ biến, phục vụ hoạt động nghiệp vụ bao gồm: TCP 80,443,25,587,…;UDP 53, 123,… |

### 6.2.1.4. Nhật ký hệ thống

| Yêu cầu | Thiết lập chức năng ghi, lưu trữ nhật ký hệ thống trên các thiết bị hệ thống | Sử dụng máy chủ thời gian trong hệ thống để đồng bộ thời gian |
| --- | --- | --- |
| Thiết bị |  |  |
| Router outsite/ | + | + |
| Firewall01/ Checkpoint 12600 | + | + |
| SWDMZ/Cisco2960 | + | + |
| SWSF/ Cisco2960 | + | + |
| SW/Cisco2960 | + | + |
| SW L2/Cisco2960 | + | + |
| WAF/WAF v2secure | + | + |

### 6.2.1.5. Phòng chống xâm nhập

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có phương án phòng chống xâm nhập để bảo vệ các vùng mạng trong hệ thống | Đáp ứng | Sử dụng Tường lửa Firewall01 có tích hợp chức năng IPS để bảo vệ các vùng mạng trong hệ thống. Tính năng IPS được cấu hình trên Firewall01 kiểm soát truy cập và phòng chống xâm nhập giữa các phân vùng mạng nội bộ, máy chủ nội bộ và phân vùng mạng DMZ. |
| 2 | Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng | Đáp ứng | Thực hiện định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng trên Tường lửa Firewall01. |

### 6.2.1.6. Bảo vệ thiết bị hệ thống

| Yêu cầu | Cấu hình chức năng xác thực trên các thiết bị | Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị thiết bị từ xa | Hạn chế các địa chỉ mạng có thể kết nối, quản trị thiết bị từ xa |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị |  |  |  |
| Router outsite/ | + | + | + |
| Firewall01/ Checkpoint 12600 | + | + | + |
| SWDMZ/Cisco2960 | + | + | + |
| SWSF/ Cisco2960 | + | + | + |
| SW/Cisco2960 | + | + | + |
| SWL2/Cisco2960 | + | + | + |
| WAF/WAF v2secure | + | + | + |

## 6.2.2. Bảo đảm an toàn máy chủ

### 6.2.2.1. Xác thực

| Yêu cầu | Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ | Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa | Thiết lập chính sách mật khẩu an toàn: Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự; Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu; Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ |  |  |  |
| Web Server (máy ảo)/Cài đặt Web-App/Vùng DMZ/ Window Server 2019 | + | + | + |
| Database Server (máy ảo)/ Cài đặt SQL server 2019/Vùng máy chủ nội bộ/ Window Server 2019 | + | + | + |

### 6.2.2.2. Kiểm soát truy cập

| Yêu cầu | Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa | Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) |
| --- | --- | --- |
| Máy chủ |  |  |
| Web Server (máy ảo)/Cài đặt Web-App/Vùng DMZ/ Window Server 2019 | + | + |
| Database Server (máy ảo)/ Cài đặt SQL server 2019/Vùng máy chủ nội bộ/ Window Server 2019 | + | + |

### 6.2.2.3. Nhật ký hệ thống

| Yêu cầu | Thiết lập lập chức năng ghi nhật ký hệ thống trên các máy chủ | Đồng bộ thời gian giữa máy chủ với máy chủ thời gian | Lưu nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 01 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ |  |  |  |
| Web Server (máy ảo)/Cài đặt Web-App/Vùng DMZ/ Window Server 2019 | + | + | + |
| Database Server (máy ảo)/ Cài đặt SQL server 2019/Vùng máy chủ nội bộ/ Window Server 2019 | + | + | + |

### 6.2.2.4. Phòng chống xâm nhập

| Yêu cầu | Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ | Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ | Vô hiệu hóa các giao thức mạng không an toàn, các dịch vụ hệ thống không sử dụng | Thực hiện nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ |  |  |  |  |
| Web Server (máy ảo)/Cài đặt Web-App/Vùng DMZ/ Window Server 2019 | + | + | + | + |
| Database Server (máy ảo)/ Cài đặt SQL server 2019/Vùng máy chủ nội bộ/ Window Server 2019 | + | + | + | + |

### 6.2.2.5. Phòng chống phần mềm độc hại

| Yêu cầu | Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và thiết lập chế độ tự động cập nhật | Kiểm tra, dò quét, xử lý phần mềm độc hại cho các phần mềm trước khi cài đặt |
| --- | --- | --- |
| Máy chủ |  |  |
| Web Server (máy ảo)/Cài đặt Web-App/Vùng DMZ/ Window Server 2019 | + | + |
| Database Server (máy ảo)/ Cài đặt SQL server 2019/Vùng máy chủ nội bộ/ Window Server 2019 | + | + |

### 6.2.2.6. Xử lý máy chủ khi chuyển giao

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có phương án xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng | Đáp ứng | Hiện tại chưa có phương án chuyển giao cho đơn vị sử dụng. Sẽ có phương án xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục địch sử dụng |

## 6.2.3. Bảo đảm an toàn ứng dụng

### 6.2.3.1. Xác thực

| Yêu cầu | Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng | Lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống | Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng | Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |  |  |
| Hệ thống quản lý văn bản và điều hành | + | + | + | + |

### 6.2.3.2. Kiểm soát truy cập

| Yêu cầu | Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa | Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng | Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa |
| --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |  |
| Hệ thống quản lý văn bản và điều hành | + | + | + |

### 6.2.3.3. Nhật ký hệ thống

| Yêu cầu | Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: (1) Thông tin truy cập ứng dụng (2) Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng; (3) Thông tin các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động (4) Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng. | Nhật ký hệ thống phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 01 tháng |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |
| Hệ thống quản lý văn bản và điều hành | + | + |

### 6.2.3.4. An toàn ứng dụng và mã nguồn

| Yêu cầu | Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý |
| --- | --- |
| Ứng dụng |  |
| Hệ thống quản lý văn bản và điều hành | + |

## 6.2.4. Bảo đảm an toàn dữ liệu

### 6.2.4.1 Bảo mật dữ liệu

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ | Có | Dữ liệu được nén và thiết lập mật khẩu để bảo vệ. Tệp tin lưu trữ phải có mã kiểm tra tính toàn vẹn kèm theo. |

### 6.2.4.2 Sao lưu dự phòng

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ | Có | Định kỳ thàng tháng sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ trên thiết bị hoặc hệ thống lưu trữ độc lập. |